- 3  3

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дозатор аэрозолей-освежителей воздуха AI91000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия производства испанской компании JOFEL Ind.S.A.

Продукция Хофел разработана профессиональными дизайнерами с учетом требований эргономики, изготовлена из исходных материалов высочайшего качества,

обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и имеет современную популярную декоративную обработку поверхности и цвет,

предназначена для оснащения, как санитарно-гигиенических комнат сети общественного питания, баров, ресторанов, кафе, школ и других учебных заведений, бань, вокзалов, культурно-зрелищных, спортивных, медицинских заведений, мастерских и промышленных предприятий, так и для более камерного использования в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Jofel, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат, при необходимости легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Потребитель имеет возможность подбора линейки изделий одного модельного ряда, включающей в себя электросушилку для рук, дозатор жидкого/пенного мыла, диспенсер для туалетной бумаги, салфеток, полотенец. Подбор изделий одного модельного ряда возможен по названию серии.

Система менеджмента качества компании Хофел применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта ИСО 9001, что удостоверяется европейским органом по сертификации систем качества TUV-management service, расположенным в Ганновере. Высокое качество изделий гарантируется заключениями престижной TÜV-лаборатории в Ганновере о соответствии стандарту VDE700.

Дозаторы санитарно-гигиенического назначения, изготовленные из пластика соответствуют требованиям ГОСТ Р 50962-96, что подтверждается Декларацией о соответствии от 21.05.12 POCC ES.AГ23.Д04236.

Руководство по применению

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дозатор аэрозолей JOFEL, арт. AI 91000 (серия Atlantica), предназначен для автоматической ароматизации воздуха или распыления аэрозолей, отпугивающих летающих насекомых.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в следующей комплектации:

- Дозатор– устройство автоматического распыления аэрозолей.

- Инструкция по установке и эксплуатации

- Монтажный комплект (2 шурупа, 2 дюбеля, 1 ключ)

- Пульт дистанционного управления

Примечание. Батарейки для устройства (дозатора) и пульта дистанционного управления в комплект поставки не входят. В комплект поставки также не входит аэрозольный баллончик с ароматическим или инсектицидных веществом.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ:

Для работы устройства (дозатора) требуется 2 алкалиновые батарейки 1,5 (R20), для пульта дистанционного управления - 2 алкалиновые батарейки 1,5 в  (ААА LR03).

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Данное устройство может быть установлено, как на горизонтальной поверхности полки, шкафа и т.д., так и закреплено на стене.

- Выбирая место установки устройства следует избегать мест с интенсивными воздушными потоками, сквозняками.

- Устройство предназначено для размещения только внутри помещений.

- Откройте с помощью ключа корпус устройства.

- Приложите устройство к предполагаемому месту расположения на стене и произведите разметку 2-х будущих отверстий.

- Просверлите отверстия в стене и забейте в них дюбеля.

- Закрепите устройство на стене с помощью шурупов

- Перед установкой аэрозольного баллончика убедитесь в том, что рычаг, находящийся сразу под дисплеем, находится в крайнем верхнем положении. В противном случае переместите его в крайнее верхнее положение (пальцем).

- Поместите в корпус устройства (дозатора) аэрозольный баллончик. Убедитесь в том, что он плотно разместился в предназначенном для него месте.

- Разместите батарейки в соответствие с их полярностью в устройстве (дозатора).

- Произведите программирование работы устройства в соответствие с ниже прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Устройство (дозатор) разрешается протирать смоченной водой влажной мягкой тряпкой.

3.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.3.1.. Индикаторы и кнопки панели управления

1. Световой сенсор

2. Светодиодный индикатор (зеленый=вкл, красный выкл)

3. ЖК панель

4. Кнопка МЕНЮ

5. Кнопка выбора параметра «+»

6. Кнопка выбора параметра «-»

7. Кнопка подтверждения выбранного параметра « ОК»

8. Кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ» питания

9. ИК-порт

10. Кнопка включения 24-х часового режима (на пульте дистанционного управления)

11. Кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ» питания (на пульте дистанционного управления)

3.3.2. ИНДИКАТОРЫ ЖК ДИСПЛЕЯ

Индикаторы меню 1-5:

1. CLOCK MENU -часы

2. DAY MENU –дни недели

3. INT MENU= временной интервал распыления

4. SENSOR MENU -световой сенсор

5. REFILL MENU - заполнения аэрозольного баллона

3.3.3. Индикаторы параметров меню 6-18:

6. «۷ » Световой сенсор вкл

7. « × »Световой сенсор выкл

8. Текущее время (часы)

9.Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи

10. Индикация включения 24-х часового режима

11. Индикация выбранного временного интервала распыления

12. Текущее время (минуты)

13. Индикация расхода аэрозольного баллона (оставшийся объем)

14. START Индикация программирования времени начала процесса распыления (часы)-

15. END- Индикация программирования времени окончания процесса распыления (часы16. « × » в отмеченные крестиком дни недели устройство не запрограммировано на работу

17. Названия дней недели с понедельника по пятницу

18. . «۷ » в отмеченные галочкой дни недели устройство запрограммировано на работу

3.3.4. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ

Включение- выключение устройства.

Нажмите кнопку № 8 “ON/OFF”на 1 секунду, при этом должен загореться светодиодный индикатор № 2 зеленым цветом. Это означает, что устройство включено, а его работоспособность в дальнейшем будет подтверждаться каждые 5 секунд вспыхивающим зеленым светодиодом.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку № 8 “ON/OFF”в течение 2-х секунд, при этом должен загореться светодиодный индикатор № 2 красным цветом. Это означает, что устройство выключено и через несколько секунд светодиодный индикатор № 2  должен погаснуть вообще.

Установка текущего времени.

Нажимая кнопку № 4 “MENU” выберите иконку ЧАСЫ, при этом индикатор«CLOCK» должен вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 “OK”. На дисплее две цифры, обозначающие часы, начинают вспыхивать. С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите правильное время (только часы) и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”, после чего автоматически начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите правильное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”.

Включение/выключение 24-часового режима работы, программирование дней нелели и ежедневной продолжительности работы устройства.

Нажимая кнопку № 4 “MENU” два раза вы тем самым выберите иконку “DAY”- дни недели, при этом индикатор«DAY»должен вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 “OK”. На дисплее должен вспыхивать индикатор первого дня недели «МО» (Понедельника).

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите текущий день недели и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”, после чего автоматически начинает вспыхивать иконка индикатора 24-х часового режима работы, поз.10.

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов:

24-х часовой режим работы включен или выключен. Иконка индикатора «24Н» будет подсвечена, если 24-х часовой режим работы включен, и останется темной, если выключен.

В случае, если вами был выбран 24-х часовой режим работы (иконка «24Н» подсвечена), то следующими этапами программирования будет выбор дней недели, начиная с понедельника по воскресенье, соответствующих рабочих часов и интервалов распыления.

Итак, 24-х часовой режим работы включен, иконка «24Н» подсвечена.

Вспыхивает иконка индикатора дня недели «МО». С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов: « × »- устройство не запрограммировано на работу или «۷ » - устройство будет работать в этот день.

Если вы выбрали « × », то начинает вспыхивать иконка индикатора следующего дня недели «TU».

Если вы выбрали «۷ », то загорится иконка индикатора «START”, поз. 14, позволяющая запрограммировать часы и минуты начала рабочего дня для устройства.

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите требуемое время включения устройства в работу (только часы) и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”, после чего автоматически начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите нужное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”.

Теперь должна загореться иконка индикатора «END», поз. 15,  а иконка индикатора «START” должна погаснуть. Теперь следует установить часы и минуты окончания рабочего дня для устройства. С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите требуемое время выключения устройства в конце дня (только часы) и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”, после чего автоматически начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите нужное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор  нажатием кнопку №7 “OK”.

Т.О. вы установили время начала и окончания работы устройства в один конкретный выбранный вами день недели.

Аналогичную последовательность операций по программированию времени начала и окончания работы устройства вам придется повторить и для всех остальных отмеченных пиктограммой «۷ » дней недели .

Примечание.  Если вами был включен 24-х часовой режим работы и при этом не идентифицированы дни недели и часы работы, то устройство будет работать с заданным вами интервалом распыления 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Программирование временного интервала распыления

Нажимая кнопку № 4 “MENU” три раза вы тем самым выберите иконку “Int” – временной интервал распыления аэрозоли, при этом индикатор “Int” должен вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 “OK». С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите желаемый временной интервал распыления аэрозоли от 1 до 99 минут. Для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 “OK».

Примечание: Предустановленный интервал распыления аэрозоли = 15 минутам.

Программирование включения устройства, как реакции на включения света.  Включение светового сенсора

Нажимая кнопку № 4 “MENU” четыре раза вы тем самым выберите иконку

« SENS», индикатор которой должен начать вспыхивать, говоря о готовности к программированию.

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов: « × »- сенсор отключен или «۷ » - световой сенсор включен. Для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 “OK».

Примечание.  Если вами был включен световой сенсор пиктограммой «۷ », то это означает, что устройство будет включаться в работу при изменении освещенности. Через 5 секунд после включения света в помещении будет произведено однократное распыление, а затем вплоть до отключения света устройство будет распылять аэрозоль в соответствии с запрограммированными ранее режимами. В неосвещенном помещении устройство работать не будет вообще.

Программирование индикации уровня заполнения аэрозольного баллона

Нажимая кнопку № 4 “MENU” пять раз вы тем самым выберите иконку

«REFILL», индикатор который должен начать вспыхивать, говоря о готовности к программированию.

Программирование этой функции следует производить при каждой замене аэрозольного баллона.

Нажимая кнопку №7 “OK» вы тем самым фиксируется максимальный уровень наполнения баллона, что соответствует 4-м полоскам на индикаторе 13.

Примечание. Когда содержимого баллона останется лишь на 200 распылений , то каждые 5 секунд начинает вспыхивать красный светодиодный индикатор 13.

Когда баллон закончится полностью, то 4-полосная индикация исчезнет вовсе.

Функции пульта дистанционного управления

Для включения пульта дистанционного управления нажмите кнопку “ON/OFF”, при этом на 2 секунды должен загореться светодиодный индикатор зеленым светом. Для выключения устройства нажмите еще раз кнопку“ON/OFF”, при этом на 2 секунды должен загореться светодиодный индикатор  красным светом.

Нажимая кнопку «24Н»  на пульте дистанционного управления вы переведете  устройство в режим 24-х часовой работы, при чем через 5 секунд после нажатия кнопки «24Н»  будет произведено распыление аэрозоли, а затем устройство начнет работать в автоматическом режиме.

После нажатия кнопки «24Н» одновременно загорятся  на 1 секунду 2 световых индикатора – красный и зеленый, устройство после первого распыления будет работать в автоматическом режиме при горящем зеленом светодиоде.

Повторное нажатие кнопки «24Н» приведет к одновременному включению на 1 секунду 2-х  световых индикаторов – красного и зеленого , и последующему выходу из режима 24-х часовой работы (его отключению), при этом останется гореть только красный светодиод.

Примечание: После отключения пульта дистанционного управления устройство возвращается к запрограммированным функциям работы через 5 секунд.

Предустановки:

Часы – 12.00

День – МО (понедельник)

24-х режим работы – вкл

Рабочее время : включение в 00.00, время откл -23.59

Интервал распыления – 15 мин

Световой сенсор – вкл

Индикация разряда батареи -  менее 2,5 в